Спецификация № 1

Изготовление и монтаж (окон) из алюминиевого профиля в цехе №19,

литера 48 (отделение мономеров, сополимеров)

в осях 1-3/А – I этаж (+1,200 до отм. +5,800); оси 1-3/Д - II этаж (отм. +8,400 до отм. +12,600);  оси 1-3/Д - III этаж (отм +14,400 до отм. +18,600); оси 18-21/ Ж - I этаж (+1,200 до отм. +5,800); оси 18-21/ Ж - II этаж (отм. +8,400 до отм. +12,600); оси 18-21/ Ж - III этаж (отм +14,400 до отм. +18,600)  ПАО «УХП»

К договору № __________ от «____»  __________ 2025г.

г. Нижний Тагил                                                                                                     «____» ___________ 2025г.

- Подрядчик обязуется изготовить и установить, а Заказчик принять и оплатить следующие конструкции:

|  | 1.Цех №19, Литера 48 в осях 18-21/Ж, I этаж Изделие №1- 3шт.: Профиль ТАТПРОФ МП 5005 Размер: 6000 Х 5400 мм Заполнение: стеклопакет однокамерный 24 мм (4*16*4) Сэндвич панель 24 мм Водоотлив (толщ.07мм): 250 мм * 6050 мм - 3 шт. Нащельник наружний – 200мм Вентиляционая решетка (металическая) – 12шт Стоимость конструкции 1 шт.- _________ руб. Стоимость всех конструкций – __________ руб. |
| --- | --- |
|  | 2.Цех №19, Литера 48 в осях 1-2/А, I этаж Изделие №2- 1шт.: Демонтаж конструкции из ПВХ профиля Профиль ТАТПРОФ МП 5005 Размер: 6000 Х 5400 мм Заполнение: стеклопакет однокамерный 24 мм (4*16*4) Сэндвич панель 24 мм Водоотлив (толщ.07мм): 250 мм * 6050 мм - 3 шт. Нащельник наружний – 200мм Вентиляционая решетка (металическая) – 4шт Демонтаж оконной конструкции из ПВХ профиля. Стоимость конструкции 1 шт.- __________ руб. Стоимость всех конструкций – __________руб. |
|  | 3.Цех №19, Литера 48 в осях 1-3/Д, 2-3 этаж отм. +7,200 + 13,200 Изделие №3- 4шт.: Демонтажд двух деревянных оконных конструкций Профиль ТАТПРОФ МП 5005 Размер: 6000 Х 4200 мм Заполнение: стеклопакет однокамерный 24 мм (4*16*4) Сэндвич панель 24 мм Водоотлив (толщ.07мм): 250 мм * 6050 мм - 3 шт. Нащельник наружний – 200мм Вентиляционая решетка (металическая) – 8шт Стоимость конструкции 1 шт.- __________ руб. Стоимость всех конструкций – __________ руб. |
|  | 3.Цех №19, Литера 48 в осях 18-21/Ж, 2-3 этаж отм. +7,200 + 13,200 Изделие №4- 6шт.: Демонтажд четырех деревянных оконных конструкций на отм.+7,200 – 2 шт., на отм. +13,200 – 2 шт. Профиль ТАТПРОФ МП 5005 Размер: 6000 Х 4200 мм Заполнение: стеклопакет однокамерный 24 мм (4*16*4) Сэндвич панель 24 мм Водоотлив (толщ.07мм): 250 мм * 6050 мм - 6 шт. Нащельник наружний – 200мм Вентиляционая решетка (металическая) – 24шт Стоимость конструкции 1 шт.- __________ руб. Стоимость всех конструкций – __________ руб |
| Услуги: | - Доставка конструкций; - Подготовка рамы к предварительной установке в проем; - Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости; - Устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель; - Крепление узлов для алюминиевых конструкций; - Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями; - Установка дюбелей; - Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной; - Установка стеклопакетов; - Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя; - Устройство внутреннего пароизоляционного слоя; - Установка фурнитуры; - Вывоз мусора; - Утилизация мусора с предоставление талонов; - Установка нащельников |
| Монтажные материалы: | Пена монтажная, пароизоляция, гидроизоляция, крепежные материалы (анкера, саморезы, пластины, дюбеля, анкерные заглушки), вентиляционная решетка (металлическая), нащельники. |
| Общее кол-во конструкций: | 14 шт. |
| Общая площадь конструкций: | 381,6 кв.м. |
| Стоимость монтажных материалов в заказе: | руб. |
| Стоимость работ в заказе: | руб. |
| Общая стоимость заказа с доставкой и монтажом: | ________________ (сумма прописью), с учетом НДС 20%. |

- Цена включает в себя: доставку, монтаж конструкций из алюминиевого профиля монтаж водоотливов, устройство нащельников по периметру конструкции, уборку мусора.

- Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью к договору № __________________ от «____» ____________ 2025г.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ- с даты подписания договора № ___________ от ___   ____________ 2025г

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

Генеральный директор 					Директор

ПАО “УХП”

_________________ / _____________/                               _________________ /________________/

м.п.                                                                                    м.п.