| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Начальник цеха №37 ПАО «УРАЛХИМПЛАСТ» | Директор по закупкам и логистике |
|  | ПАО «УРАЛХИМПЛАСТ» |
| _______________В.В.Соболев | _______________С.Ф.Садрисламова |
| «___» ____________2026г. | «___» ____________2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта дизеля 3А6Д49 и главного генератора ГП-321

тепловоза ТЭМ-15 зав.№154 собственности ПАО «УРАЛХИМПЛАСТ»

- Область применения.

Тепловоз ТЭМ-15 с электропередачей и осевой формулой 30-30 используется для выполнения маневровой работы на путях необщего пользования ПАО «УРАЛХИМПЛАСТ» без выезда на пути общего пользования инфраструктуры ОАО «РЖД». Температура окружающей среды при эксплуатации тепловоза от -500 до +400С. Тепловоз обслуживается локомотивной бригадой в составе машиниста и помощника машиниста. Режим работы тепловоза – двухсменный, непрерывный. Продолжительность работы тепловоза в одну смену – 12 часов.

- Основные технические характеристики

| 2.1. | Серия тепловоза | ТЭМ-15 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Год выпуска | 1992 |
| 2.3. | Тип двигателя | 3А6Д49, V-образный, четырехтактный, нереверсивный с газотурбинным импульсным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| 2.4. | Мощность двигателя, кВт (л.с) | 882 (1200) |
| 2.5. | Осевая формула | 30-30 |
| 2.6. | Масса служебная, т | 120±3% |
| 2.7. | Род передачи | Электрическая, постоянного тока |
| 2.8. | Нагрузка на рельсы колесной пары, (тс) | 20±3% |
| 2.9. | Габариты тепловоза: - длина по осям автосцепок, мм - ширина, мм - высота по кабине машиниста, мм | 16 900 3 120 5 010 |
| 2.10. | Последние крупные ремонты: | ТР-3 2018г. |

- Основание для выполнения работ

- Руководство по эксплуатации и обслуживанию тепловоза ТЭМ-15;

- Тепловоз ТЭМ-15 «Руководство по эксплуатации СРО 020-021 РЭ»

4. Цель выполнения работ

Поддержание дизель-генераторной установки (далее по тексту ДГУ) в технически исправном состоянии.

5. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

5.1. Выполнить демонтаж с последующим монтажом на тепловоз ДГУ силами «Исполнителя».

5.2. Передислокацию до места выполнения капитального ремонта ДГУ выполнить за счет «Исполнителя»

5.3. Выполнить капитальный ремонт ДГУ на ремонтной площадке «Исполнителя».

5.4. Капитальный ремонт ДГУ выполнить в соответствии с нормативными документами:

- Руководство по эксплуатации и обслуживанию тепловоза ТЭМ-15;

- Тепловоз ТЭМ-15 «Руководство по эксплуатации СРО 020-021 РЭ»

5.5. В случае если в процессе выполнения капитального ремонта ДГУ тепловоза будут выявлены дополнительно части с ненормальным износом или недостающие узлы и детали, которые не могли быть обнаружены при приемке, «Исполнитель» составляется акт, в котором указывается наименование недостающего узла (сборочных единиц) и детали, обозначение (тип и номер), характер повреждения деталей с ненормальным износом, требующих замены.
В этом случае «Исполнитель» извещает «Заказчика» о необходимости замены частей с ненормальным износом, увеличении трудоёмкости и стоимости капитального ремонта ДГУ, новом сроке выполнения работ, а также, при необходимости, определяются и согласовываются условия дополнительного укомплектования оборудования. При получении уведомления «Заказчик» в трёхсуточный срок письменно подтверждает необходимость дополнительных расходов. Стороны в связи с возникшей необходимостью выполнения дополнительных работ заключают дополнительное соглашение к договору.
5.6. Заменённые в процессе капитального ремонта ДГУ запчасти, узлы и агрегаты «Исполнитель» возвращает «Заказчику».

6. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

6.1. Продолжительность работ по капитальному ремонту ДГУ не более 60 рабочих дней

7. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1. При выполнении работ использовать только новые оригинальные сертифицированные, декларированные запасные части и расходные материалы надлежащего качества, рекомендованные заводом изготовителем и соответствующие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР/ТС).

7.2. Перечень работ и обязательных к замене запасных частей (новых) и материалов (новых) для капитального ремонта ДГУ приведены в приложении №1 к настоящему техническому заданию

8. Правила контроля выполнения работ, оказания услуг

8.1. Контроль за качеством произведенного капитального ремонта ДГУ осуществляет «Заказчик».

8.2. «Заказчик» имеет право проверить у «Исполнителя» соблюдение правил по проведению капитального ремонта ДГУ, выполнение сроков, осуществление контроля качества производимых работ.

9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

9.1. Бесперебойная работа ДГУ тепловоза в течении послеремонтного гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Акта выполненных работ и устанавливается не менее 1 года.

9.2. Формы и сроки гарантийного обслуживания:

- если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки выполненной работы, «Заказчик» незамедлительно с момента их обнаружения уведомляет об этом «Исполнителя», который должен в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления прибыть для совместного осмотра тепловоза и актирования выявленных недостатков работы, а при невозможности прибытия письменно известить об этом «Заказчика». При неявке представителей «Исполнителя» в указанный срок «Заказчик» составляет акт о недостатках в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления «Заказчиком» претензий «Исполнителю».

- «Исполнитель» обязан устранить недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, но не позднее одного рабочего дня с момента составления акта о выявленных недостатках, если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами.

10. Требования к результатам выполненных работ, оказанию услуг

Работы по капитальному ремонту ДГУ считаются выполненными только после выполнения всего объема работ, а также после устранения «Исполнителем» всех дефектов, обнаруженных в процессе выполнения работ и испытании тепловоза.

По окончании работ «Исполнитель» совместно с «Заказчиком» выполняют заполнение и подписание следующих документов:

- технический паспорт тепловоза;

- книги ремонта тепловоза ф.ТУ-128;

- бортовой журнал локомотива ф.ТУ-152;

- технический Акт выполненных работ.

12. Срок действия договора:

- на период выполнения работ.

Заместитель начальника цеха №37   					Дряглев П.А.

Приложение №1

к техническому заданию

от «__»___________2026г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Обязательных работ при выполнении капитального ремонта ДГУ

тепловоза серии ТЭМ-15

| Наименование | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Сырье и материалы, покупные комплектующие изделия |  |
| Заработная плата производственных рабочих |  |
| Начисление на социальные нужды |  |
| Итого себестоимость по прямым затратам |  |
| Накладные расходы |  |
| Полная себестоимость |  |
| Рентабельность 8% |  |
| Всего |  |
| НДС 22% |  |
| Полная стоимость |  |

Перечень расхода запасных частей и материалов при капитальном ремонте ДГУ тепловоза ТЭМ-15 №154

| Наименование/Обозначение | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Привод уравновешивания |  |  |  |  |
| Прокладка 3А-6Д49.10.09 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 6Д49.10.15-2 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 6Д49.10.16-1 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 6Д49.10.21-2 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 6Д49.10.39 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 6Д49.10.45 | шт. | 1 |  |  |
| Вал коленчатый |  |  |  |  |
| Кольцо Б80 ГОСТ 13943-68 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо Б120 ГОСТ 13943-68 | шт. | 1 |  |  |
| Механизм шатунный |  |  |  |  |
| Палец 5Д49.17.06-3 | шт. | 8 |  |  |
| Втулка 5Д49.17.4спч-2 | шт. | 4 |  |  |
| Втулка 5Д49.17.6спч-2 | шт. | 4 |  |  |
| Вкладыш шатунный верхний 5Д49.17.8спч-2 | шт. | 4 |  |  |
| Вкладыш шатунный нижний 5Д49.17.9 спч-2 | шт. | 4 |  |  |
| Поршень |  |  |  |  |
| Поршень 1-5Д59.22спч | шт. | 8 |  |  |
| Палец 5Д49.22.05 | шт. | 8 |  |  |
| Кольцо Б95 ГОСТ 13943-68 | шт. | 16 |  |  |
| Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.03 | шт. | 16 |  |  |
| Кольцо компрессионное 1-5Д49.22.04 | шт. | 8 |  |  |
| Кольцо маслосъемное 1-5Д49.22.05 | шт. | 8 |  |  |
| Кольцо маслосъемное 6Д49.22.05-04 | шт. | 8 |  |  |
| Блок цилиндров |  |  |  |  |
| Вкладыш коренной нижний Д49.2.1спч-1 | шт. | 6 |  |  |
| Вкладыш коренной верхний Д49.2.2спч-1 | шт. | 6 |  |  |
| Прокладка 30Д78.49-6 | шт. | 8 |  |  |
| Полукольцо Д49.2.05 | шт. | 2 |  |  |
| Втулка цилиндра |  |  |  |  |
| Втулка цилиндра Д49.36.01-1-3Ц | шт. | 8 |  |  |
| Рубашка 6Д49.36.02 | шт. | 8 |  |  |
| Кольцо газового стыка 4Д49.36.05 | шт. | 8 |  |  |
| Привод распределительного вала |  |  |  |  |
| Прокладка 11Д45.133.07 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка 6Д49.69.65 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка РИ 255.05.74-12 | шт. | 4 |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.69.52-1 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.69.54-1 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.69.69 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.69.70 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.69.72 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 5Д49.69.25 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 6Д49.69.70 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 6Д49.69.71 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 6Д49.69.76 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 18ДГ.69.011 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 18ДГ.69.018 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо Б120 ГОСТ 13943-68 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо Б160 ГОСТ 13943-68 | шт. | 4 |  |  |
| Кольцо Б225 ГОСТ 13943-68 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо Б45 ГОСТ 13942-68 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо Б52 ГОСТ 13943-68 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо РИ 311.17.74-39 | шт. | 1 |  |  |
| Подшипник 70-42208М ГОСТ 8328-75 | шт. | 1 |  |  |
| Подшипник 70-109 ГОСТ 8338-75 | шт. | 1 |  |  |
| Подшипник 70-205 ГОСТ 8338-75 | шт. | 1 |  |  |
| Крышка цилиндра |  |  |  |  |
| Крышка цилиндра Д49.78.1сб-1Ц.1 | шт. | 8 |  |  |
| Гидротолкатель Д49.78.8спч-4 | шт. | 32 |  |  |
| Клапан выпускной 11Д40.84.1спч-4 | шт. | 16 |  |  |
| Клапан впускной Д49.78.05 | шт. | 16 |  |  |
| Сухарь 30Д.84.05-5 | шт. | 64 |  |  |
| Тарелка Д49.78.33-2 | шт. | 16 |  |  |
| Пружина Д49.78.32-2 | шт. | 16 |  |  |
| Пружина Д49.78.31-2 | шт. | 16 |  |  |
| Тарелка пружины Д49.78.13-2 | шт. | 16 |  |  |
| Кольцо 11Д40.78.3спч | шт. | 32 |  |  |
| Ось рычага Д49.78.09-2 | шт. | 8 |  |  |
| Втулка Д49.78.10-2 | шт. | 8 |  |  |
| Топливопровод высокого давления |  |  |  |  |
| Топливопровод высокого давления Д49.82.1спч-3 | шт. | 4 |  |  |
| Топливопровод высокого давления Д49.82.2спч-3 | шт. | 4 |  |  |
| Уплотнение Д49.82.12 | шт. | 2 |  |  |
| Уплотнение Д49.82.13-01 | шт. | 1 |  |  |
| Форсунка |  |  |  |  |
| Распылитель Д49.85.1спч-1 | шт. | 8 |  |  |
| Наконечник распылителя Д49.85.05-01 | шт. | 8 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-10 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-20 | шт. | 1 |  |  |
| Кран индикаторный |  |  |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-04 | шт. | 8 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-24 | шт. | 24 |  |  |
| Лоток с распределительным механизмом |  |  |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-10 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-28 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-26 | шт. | 1 |  |  |
| Ролик 6Д49.92.39 | шт. | 8 |  |  |
| Втулка 6Д49.92.38 | шт. | 8 |  |  |
| Втулка 6Д49.92.36 | шт. | 8 |  |  |
| Валик 4Д49.92.14 | шт. | 8 |  |  |
| Ось рычага 4Д49.92.6спч | шт. | 8 |  |  |
| Кулак 1-5Д49.92.15-01 | шт. | 4 |  |  |
| Кулак 17ПД.92.015 | шт. | 4 |  |  |
| Кулак 1-5Д49.92.16 | шт. | 4 |  |  |
| Подшипник 1-5Д49.92.6спч | шт. | 4 |  |  |
| Подшипник 1-5Д49.92.6спч-02 | шт. | 1 |  |  |
| Насос топливный |  |  |  |  |
| Плунжерная пара Д49.107.1спч-3 | шт. | 8 |  |  |
| Клапан нагнетательный 03Д49.107.4спч | шт. | 8 |  |  |
| Прокладка Д49.107.16 | шт. | 8 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-20 | шт. | 8 |  |  |
| Подшипник 1000905 ГОСТ 8338-75 | шт. | 2 |  |  |
| Насос топливоподкачивающий |  |  |  |  |
| Прокладка Д42.115.17 | шт. | 1 |  |  |
| Шестерня Д42.115.05-1 | шт. | 1 |  |  |
| Шестерня Д42.115.06-1 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-28 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.05.74-12 | шт. | 2 |  |  |
| Привод насосов |  |  |  |  |
| Прокладка 3-6Д49.128.25 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 3-6Д49.128.26 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 3-6Д49.128.27 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 3-6Д49.128.28 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 3-6Д49.128.29 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 3-6Д49.128.31 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 3-6Д49.128.33 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 3А-6Д49.128.35 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка 3А-6Д49.128.7спч | шт. | 1 |  |  |
| Пружина 6Д49.128.30 | шт. | 12 |  |  |
| Прокладка 6Д49.128.66 | шт. | 2 |  |  |
| Втулка 6Д49.128.73 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо Б120 ГОСТ 13943-68 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо Б21 ГОСТ 13943-68 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо Б225 ГОСТ 13943-68 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо Б85 ГОСТ 13943-68 | шт. | 1 |  |  |
| Пружина Д42.133.67-1 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка РИ 255.34.74 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо РИ 311.17.74-42 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо РИ 311.17.74-76 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-12 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-16 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.14.74-11 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.21.74-05 | шт. | 1 |  |  |
| Выключатель предельный |  |  |  |  |
| Пружина 3А-6Д49.140.04 | шт. | 1 |  |  |
| Пружина 3А-6Д49.140.05 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 3А-6Д49.140.29 | шт. | 1 |  |  |
| Пружина 5Д49.140.03-1 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 6Д49.140.17-1 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 6Д49.140.21 | шт. | 1 |  |  |
| Пружина 6Д49.140.36 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 6Д49.140.41 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо уплотнительное 3А-6Д49.140.21 | шт. | 1 |  |  |
| Привод тахометра |  |  |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.147.13 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.147.23 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.147.14 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.10.74-30 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 1-5Д49.147.07 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка 6Д49.147.25 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка 1-5Д49.147.28 | шт. | 1 |  |  |
| Подшипник 201 ГОСТ 8338-75 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо РИ 311.09.74-26 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо Б32 ГОСТ 13943-68 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо Б28 ГОСТ 13943-68 | шт. | 3 |  |  |
| Втулка 6Д49.147.16 | шт. | 1 |  |  |
| Подшипник 101 ГОСТ 8338-75 | шт. | 2 |  |  |
| Подшипник 105 ГОСТ 8338-75 | шт. | 1 |  |  |
| Кольцо РИ 311.17.74-19 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.21.74-05 | шт. | 2 |  |  |
| Коллекторы выхлопные |  |  |  |  |
| Болт 6Д49.169.76-1 | шт. | 16 |  |  |
| Втулка 6Д49.169.79 | шт. | 6 |  |  |
| Втулка 2-5Д49.169.117 | шт. | 8 |  |  |
| Кольцо уплотнительное 6Д49.169.85 | шт. | 8 |  |  |
| Прокладка 2-5Д49.169.121 | шт. | 8 |  |  |
| Прокладка РИ 471.21.74.04 | шт. | 4 |  |  |
| Прокладка 5-2Д42.169.06 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-24 | шт. | 2 |  |  |
| Закрытие картера |  |  |  |  |
| Пружина 6Д49.173.10-1 | шт. | 4 |  |  |
| Кольцо уплотнительное 6Д49.173.12 | шт. | 4 |  |  |
| Кронштейн турбокомпрессора |  |  |  |  |
| Прокладка 4-6Д49.175.07 | шт. | 1 |  |  |
| Рукав 40У38-5 | шт. | 1 |  |  |
| Ванна масляная |  |  |  |  |
| Прокладка 17ПДГ.179.024 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 6Д49.179.24 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка РИ 471.14.74-04 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.14.74-09 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.14.74-11 | шт. | 1 |  |  |
| Трубопровод газовый |  |  |  |  |
| Прокладка 3А-6Д49.189.23 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 3А-6Д49.189.16 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 5-2Д42.169.06 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка РИ 471.21.74-04 | шт. | 1 |  |  |
| Система вентиляции картера |  |  |  |  |
| Прокладка 40Д.192.30 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.21.74-04 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.14.74-04 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.14.74-09 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.14.74-10 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 40Д.192.52-1 | шт. | 1 |  |  |
| Сетка 40Д.192.25 | шт. | 1 |  |  |
| Трубопровод топлива |  |  |  |  |
| Прокладка Д100.38.021 | шт. | 1 |  |  |
| Пружина 17ДГ.196.035 | шт. | 1 |  |  |
| Насос масляный |  |  |  |  |
| Шестерня ведущая МШ40.011 | шт. | 1 |  |  |
| Шестерня ведомая МШ40.012 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка МШ40.051 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка МШ40.024 | шт. | 4 |  |  |
| Кольцо стопорное МШ40.017 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка МШ40.056 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка ВЦ 50/12.053 | шт. | 1 |  |  |
| Пружина МШ40.034 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка МШ40.035 | шт. | 1 |  |  |
| Клапан МШ40.032 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка РИ 471.04.74-08 | шт. | 1 |  |  |
| Насос водяной |  |  |  |  |
| Вал Д49.123.2спч | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо Б100 ГОСТ 13943-68 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка ВЦ 50\12.054 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка ВЦ 50\12.052 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка ВЦ 50\12.051 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка ВЦ 50\12.053 | шт. | 8 |  |  |
| Подшипник 210 ГОСТ 8338-75 | шт. | 2 |  |  |
| Подшипник 309 ГОСТ 8338-75 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо А45 ГОСТ13942-68 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка ВЦ 50\12.055 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка ВЦ 50\12.056 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо А50 ГОСТ13942-68 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо уплотнительное ВЦ 50\12.010 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо уплотнительное ВЦ 50\12.006 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо уплотнительное 4ВЦ 50\12.033 | шт. | 2 |  |  |
| Кольцо уплотнительное 4ВЦ 50\12.034-1 | шт. | 2 |  |  |
| Подшипник 8207 ГОСТ 6874-75 | шт. | 2 |  |  |
| Фильтр грубой очистки масла |  |  |  |  |
| Прокладка 24.6.14.031-05 | шт. | 3 |  |  |
| Элемент фильтрующий 155-014 | шт. | 38 |  |  |
| Прокладка 24.6.14.001-07 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 24.6.14.001-08 | шт. | 6 |  |  |
| Охладитель водомасляный |  |  |  |  |
| Прокладка С.183.6152.02-1 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка С.183.5163.14 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 2ОМ.008-01 | шт. | 2 |  |  |
| Фильтр топливный тонкой очистки |  |  |  |  |
| Прокладка А.44.10.009 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка Э06.161.131.0 | шт. | 2 |  |  |
| Фильтрующий элемент ЭТФ-5 | шт. | 2 |  |  |
| Комплект РТИ дизеля Д49 | к-т | 1 |  |  |
| Турбокомпрессор |  |  |  |  |
| Венец соплового аппарата 2301.00.250-07 | шт | 1 |  |  |
| Вставка 2301.00.102 | шт | 1 |  |  |
| Вставка 2301.00.103 | шт | 1 |  |  |
| Втулка 2301.03.102 | шт. | 1 |  |  |
| Втулка 2301.03.103 | шт. | 1 |  |  |
| Гайка 2301.06.105 | шт | 1 |  |  |
| Диффузор 2301.00.101-04 | шт | 1 |  |  |
| Кожух соплового аппарата 2331.00.150-01 | шт | 1 |  |  |
| Лопатка турбины 2301.06.102 | шт. | 29 |  |  |
| Обтекатель 2344.01.103 | шт. | 1 |  |  |
| Патрубок прямой 2301.00.121 | шт. | 2 |  |  |
| Патрубок угловой 2301.00.122 | шт. | 4 |  |  |
| Пластина замочная 2301.06.109 | шт. | 29 |  |  |
| Подшипник опорно-упорный 2301.00.010-02 | шт. | 1 |  |  |
| Подшипник опорный 2301.00.030 | шт. | 1 |  |  |
| Прокладка 2301.02.106 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 2301.00.117 | шт. | 2 |  |  |
| Прокладка 2301.00.138 | шт. | 9 |  |  |
| Прокладка 2301.00.139 | шт. | 7 |  |  |
| Прокладка 2301.14.102 | шт. | 1 |  |  |
| Пята 2301.06.050 сб | шт | 1 |  |  |
| Ремонт ротора | шт | 1 |  |  |
| Стакан 2301.01.021 | шт. | 1 |  |  |
| Шайба 2301.06.040 | шт | 1 |  |  |
| Экран 2301.02.104 | шт. | 2 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Ацетон технический | кг. | 5,08 |  |  |
| Белила цинкованные густотертые | кг. | 1,3 |  |  |
| Бензин-растворитель "Уайт-спирит" | кг. | 0,8 |  |  |
| Болты (разные) | кг. | 10,17 |  |  |
| Ветошь обтирочная | кг. | 190,16 |  |  |
| Гайки (разные) | кг. | 14,79 |  |  |
| Керосин осветительный | кг. | 79,30 |  |  |
| Краска масляная густотертая сурик железный | кг. | 0,58 |  |  |
| Краска масляная густотертая черная | кг. | 0,69 |  |  |
| Мыло хозяйственное | кг. | 0,28 |  |  |
| Натрий едкий технический (сода каустический) | кг. | 5,48 |  |  |
| Олифа "Оксоль" | кг. | 1,29 |  |  |
| Отвердитель для эмалей | кг. | 1,5 |  |  |
| Паронит | кг. | 13,7 |  |  |
| Паста ГОИ | кг. | 0,05 |  |  |
| Пемза | кг. | 0,09 |  |  |
| Пудра алюминиевая ПАК-4 | кг. | 1,29 |  |  |
| Смола эпоксидная ЭД16, ЭД20 | кг. | 0,32 |  |  |
| Спирт этиловый технический | л | 2,28 |  |  |
| Ткани льняные паковочные (мешковина) | м | 1 |  |  |
| Ткани хлопчатобумажные технические | м | 0,4 |  |  |
| Шайбы пружинные | кг. | 1,3 |  |  |
| Шайбы черные | кг. | 1,1 |  |  |
| Шнур асбестовый | кг. | 1,73 |  |  |
| Шпильки | кг. | 0,27 |  |  |
| Шплинты | кг. | 3,7 |  |  |
| Эластомер ГЭН-150В | кг. | 0,92 |  |  |
| Электроды для дуговой сварки и наплавки | кг. | 34,7 |  |  |
| Эмаль ПФ-115 желтая | кг. | 4,25 |  |  |
| Эмаль ПФ-115 коричневая | кг. | 3,90 |  |  |
| Эмаль ПФ-115 красная | кг. | 0,40 |  |  |
| Эмаль ПФ-115 серая | кг. | 28,40 |  |  |
| Эмаль ПФ-115 темно-зеленая | кг. | 2,10 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |