ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Инженерно-геодезические изыскания (далее документация) для размещения объектов инфраструктуры 10500м2 :

1. Примыкания к дороге, Северное шоссе, 21;

2. Благоустройства, сетей канализации, электроснабжения, попадающие в изыскания;

Разработка рабочей документации проекта благоустройства территории въезда и весовой, проезда на территорию промышленной площадки (примыкание к автодороге, северное шоссе)- 10500м2, расположенных на территории ПАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.  (далее «Объект»).

ИЗЫСКАНИЯ

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
| 2 | Застройщик (технический заказчик) | ПАО «УХП», Северное шоссе, 21 |
| 3 | Генеральная проектная организация | - |
| 4 | Изыскательская организация (исполнитель работ) | - |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Срок выполнения работ | В течении 20 календарных дней с даты подписания договора |
| 7 | Исходные данные | 7.1 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный участок к.н. 66:56:0401001:913 7.2 Ситуационный план участка работ (приложение А) |
| 8 | Идентификационные признаки зданий и сооружений | Идентификационные признаки зданий и сооружений в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»: 8.1 Назначение объекта: Производственное здание 8.2 Принадлежность объекта к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: Нет; 8.3 Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: сейсмичность 6,0 баллов, карта В, ОСР-2015; 8.4 Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится; 8.5 Пожарная и взрывопожарная опасность объекта: В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.27; 8.6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет |
| 9 | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | Проектируемый объект размещается на территории производственной площадки ПАО «УХП», Северное шоссе, 21 |
| 10 | Характеристика участка местности | Застроенная, спланированная территория и участки с твердым покрытием с углами наклона до 2°. |
| 11 | Перечень видов изысканий | Инженерно-геодезические изыскания |
| 12 | Система координат | Местная, МСК-66 |
| 13 | Система высот | Балтийская, 1977 |
| 14 | Перечень и характеристики проектируемых зданий и сооружений | На площадке размещаются существующие и проектируемые здания и сооружения: - КПП; - Автовесы -2 шт; - МОФ- досмотровые площадки; - Въездные ворота и шлагбаум; - Подземные и надземные инженерные коммуникации. |
| 15 | Цель и назначение работ | Получение достаточных и достоверных данных для разработки проектной и рабочей документации |
| 16 | Состав поручаемых работ | 16.1 Осуществить сбор, анализ и обобщение материалов прошлых лет: инженерно-геодезических изысканий, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов, сведений о пунктах опорно-геодезической сети, материалов исполнительных съемок подземных коммуникаций и сооружений. 16.2 Выполнить топографическую съемку площадки строительства общей площадью ≈ 10500м 2, в границах ограждения территории организации и за ее пределами- примыкание к дороге Северное шоссе. Масштаб съемки принять 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м в соответствии с ГКИНП-02-033-82. 16.3 На основании полевых и камеральных работ подготовить отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 16.4. Сопровождение и корректировка отчета до окончания проектных работ по благоустройству. |
| 17 | Основные требования к инженерно-геодезическим изысканиям | - До начала работ подготовить Программу производства инженерно-геодезических работ и согласовать ее с ПАО «УХП». Программа работ должна отвечать требованиям СП 11-104-97, СП 47.13330.2012, СП 317.1325800.2017 и другим нормативным документам. Все изменения указанных в Программе объемов работ дополнительно согласовываются с ПАО «УХП» - До начала полевых работ получить допуск на территорию ПАО «УХП». - Провести рекогносцировочное обследование участка территории изысканий. - Создать планово-высотное обоснование геодезической сети. - Заложить пункты опорной геодезической сети постоянного хранения (количество и месторасположение пунктов определить в программе производства работ). Пункты предусмотреть в виде пар, обеспечивающих взаимную видимость. Выполнить взаимную увязку сети съёмочного обоснования и пунктов опорной геодезической сети. - Выполнить планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок. - Выполнить съёмку подземных, надземных и воздушных сооружений в соответствии с п. 5.172-5.188 СП 11-104-97, ГКИНП 02-033-82. - Топографический план М1:500 должен отображать точное плановое и высотное положение всех без исключения подземных коммуникаций с указанием их основных технических характеристик. - По результатам детального обследования надземных сооружений следует составлять эскизы типовых опор эстакад в масштабах 1:200-1:20 (в зависимости от их высоты) с указанием их размеров и расположением на них коммуникаций. - Топографические планы (в формате AutoCAD 2010) должны обеспечивать построение цифровой модели рельефа местности (в координатах Х, Y, Z). - На топографические планы нанести границы землепользователей, административных образований. - Топографические планы согласовать с эксплуатирующими службами ПАО «УХП» на предмет правильности нанесения и полноты данных подземных, надземных и воздушных коммуникаций. - На основании полевых и камеральных работ подготовить отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 21.101-2020, ГОСТ 21.301-2014 и другими действующими нормативными документами РФ. |
| 18 | Особые условия строительства | Работы осуществляются на территории действующего предприятия и застроенной территории. |
| 19 | Дополнительные требования | 19.1 Субподрядчик должен иметь соответствующие документы и допуски СРО в области инженерных изысканий. 19.2 Все исследования должны проводиться в испытательных лабораториях, имеющих действующий аттестат аккредитации в области проводимых исследований с областью аккредитации по всем исследуемым показателям менее либо равной нормируемому значению данного показателя. 19.3 Для принятия технических решений, до момента завершения формирования отчета, предоставить Подрядчику результаты камеральной обработки данных, результаты лабораторных исследований грунтов, подземных вод и др. |
| 20 | Требования по ОТ, ПБ и ООС | 20.1 Персонал Субподрядчика должен иметь необходимую подготовку и аттестацию в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства; 20.2 Производственное оборудование, машины, механизмы должны находятся в удовлетворительном состоянии, отвечающим требованиям действующего законодательства; 20.3 Обеспечено проведение диагностики, испытания, освидетельствования оборудования и технических устройств; 20.4 Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты; 20.5 Транспортные средства должны соответствовать требованиям безопасности дорожного движения согласно ФЗ №196 «О безопасности дорожного движения». |
| 21 | Требования к составу, порядку и форме отчетной документации | 21.1 По результатам инженерных изысканий оформляется технический отчет. Состав, содержание и оформление технического отчета должны соответствовать требованиям СП 11-104-97, СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 21.101-2020, ГОСТ 21.301-2014 и др.; 21.2 Для согласования технический отчет предоставляется Техническому заказчику/Генеральной проектной организации в электронном виде в формате Pdf. 22.3 Электронная версия должна полностью соответствовать бумажному экземпляру и формируется с учетом требований Приказа Минстроя от 12 мая 2017 года № 783/пр. Электронная версия отчета передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации. Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: Наименование проекта, Заказчика, Исполнителя, Даты изготовления электронной версии, Порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. |
| 23 | Перечень основных нормативных документов | - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ с изм. - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с изм. - Постановление правительства РФ от 19 января 2006 г. №20. - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624. - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» - ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» - ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» - ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям». - ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» - ГКИНП 02-033-82 ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Москва. «Недра». 1989; - Другие действующие нормативные документы РФ. |

| БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |
| --- | --- |
| - Наименование предприятия | ПАО «Уралхимпласт» |
| - Местоположение проектируемого объекта | г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21 |
| - Наименование объекта | Разработка рабочей документации проекта благоустройства территории въезда и весовой, проезда на территорию промышленной площадки (примыкание к автодороге, Северное шоссе). Общая площадь благоустройства – 10500м2 |
| - Вид строительства | Капитальный ремонт |
| - Стадийность проектирования | Проектная документация (ПД), в необходимом объеме. Рабочая документация (РД). Предпроектное обследование площадки. |
| - Основание для проектирования | Приказ генерального директора. |
| - Сроки начала и окончания проектирования | Июль-октябрь 2023 |
| - Сведения об особых условиях площадки и района строительства | На территории действующего опасного производственного объекта «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов». Рег. № А54-01018-0001 (1-го класса опасности). Без остановки действующего производства. |
| 2. Основные данные |  |
| - . Основные сведения | Проект должен включать в себя: - Раздел ПЗУ; - Разработка полного комплекта чертежей и узлов для обустройства примыкания к дороге, въезда, благоустройства на территории ПАО «УХП» (границы проектирования указаны в Прил.1 к ТЗ . План благоустройства);. - Комплект чертежей для Конструкция въездных ворот. Узлы усиления существующего бетонного ограждения. Основания. |
| - . Основные технико-экономические показатели. | - Общая площадь благоустройства: - 10500 м2. - Требования к конструкции въездных металлических ворот выдаются дополнительным заданием. |
| - Исходные данные для проектирования | -Перечень утверждённых технических условий, технические условия на подключение к энергоресурсам (электричество, вода, канализация); -Задание на въездные ворота; |
| - . Объем проектирования Требования к разделам рабочей документации | ## Разрабатываемые разделы: ## 1.1. Комплекты рабочей документации должны быть достаточными для производства капитального ремонта и монтажных работ. ## 2.Смета на строительство объектов капитального строительства. |
| 2.5. Требования к технологии производства, режиму работы | - |
| 2.6. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Не требуется |
| 2.7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Не требуется |
| 2.14. Указания по проектированию систем АСУТП, АСУП, КИП и А | - |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 3.1. Требование к комплектности и оформлению проектной и рабочей документации | Один экземпляр подлинника в бумажном виде, оформленный подлинными установленными подписями в титульных листах и основных надписях, четыре экземпляра разработанной документации в бумажном виде, оформленные подлинными подписями в титульных листах и копиями в основных надписях, и 1 на электронном носителе, в редактируемом формате типа DWG (один) экземпляр в электронном виде (редактируемый графический формат – DWG), калькуляции - в формате Excel, не редактируемый графический формат – PDF, текстовый формат - PDF или JPEG). |
| 3.2. Согласование, экспертиза и утверждение проектной документации | Согласование с заказчиком. |
| 3.3. Авторский надзор за строительством | Не требуется |

Ситуационный план