Утверждаю:

Главный инженер ПАО «УХП»

________________ Суслов А.Л

«____» _________________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на проведение экспертизы промышленной безопасности

зданий, расположенных на территории ПАО «УХП»

- Наименование услуг:

проведение экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) зданий, расположенных на территории ПАО «УХП».

2.    Наименование и адрес заказчика:

ПАО «УХП»,

622012, Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

3.     Срок начала и окончания оказания услуг:

Начало – с момента подписания договора

Окончание –  октябрь 2024г.

4.     Основание для оказания услуг:

Сведения, характеризующие ОПО.

5.    Общие сведения о зданиях и сооружениях:

| №№ п/п | Наименование зданий (объекта) | Характеристики здания (объекта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание тепляка цеха №13/1, литер 29 | 1.Назначение объекта экспертизы: Здание предназначено для приема, перекачивания опасных веществ для производства 2.Конструктивное решение: Год постройки-1978г.; Этажность -1; Площадь застройки: 705,6м²; Строительный объем: 5399,15м³; Здание –прямоугольное в плане с размерами: - в осях 1-8/А-Б, 42*9м, H=6,92м; - в осях 1-4/В-Д, 18*9м, H=11м, Здание каркасное; Фундаменты- монолитные железобетонные М100, с использованием фундаментных балок М200; Фундаменты на сульфатостойком портландцементе. Колонны: - в осях 1-8/А-Б - кирпичные пилястры; - в осях 1-4/В-Д -сборные железобетонные сечением 500*500мм; Наружные стены- кирпичные из кирпича М75 на растворе М25, толщиной 400мм, 300мм, опираются на фундаментные балки; Перегородки – кирпичные; Покрытие- сборные железобетонные ребристые плиты размером 1,5*6м; Балки покрытия: - в осях 1-8/А-Б – железобетонные тавровые односкатные, длиной 9м; - в осях 1-4/В-Д - железобетонные тавровые, двускатные, длиной 9м; Кровля - односкатная, рулонная состоит из: - гидроизоляционный слой – рулонный кровельный материал (2 слоя) на битумной мастике; - стяжка -цементно-песчаная толщиной 50мм; - утеплитель- керамзитобетон толщиной 120мм Лестницы – пожарные наружные (эвакуационные) металлические; Здание отапливаемое. Грузоподъемные механизмы-нет. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ-105-03 – В. Класс опасности ОПО: «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов»- 1 класс. Год предыдущей ЭПБ – сентябрь 2019 г. ООО «УИТК». |
| 2. | Здание склада метанола с сооружением открытого склада метанола, литер 4 | 1.Назначение объекта экспертизы: Здание предназначено для приема, перекачивания опасных веществ для производства 2.Конструктивное решение: Год постройки-1980г.; Этажность -1; Площадь застройки: 688,95м²; Строительный объем: 5289,53м³; Здание –прямоугольное в плане с размерами: - в осях 1-6/А-В, 30*12м, H=6,6м (АБК); - в осях 7-11/А-В, 24,4*12м, H=9м (производственная часть); Здание однопролетное, каркасное; Фундаменты: 1.Под колонны-столбчатые железобетонные стаканного типа; 2. Под стены- сплошной сборный ленточный фундамент Колонны- сборные железобетонные сечением 400*400мм, высотой 4,8м. Имеют консоль для опирания балок покрытия. Шаг колонн 6м. Пролет 12м; Наружные стены- сборные железобетонные стеновые панели толщиной 240мм; в осях 2-3/А, 4-5/А, 11/А-В - шлакоблочные на растворе М25, толщиной 400мм Внутренние стены- кирпичные толщиной 250мм, 380мм; Покрытие- сборные железобетонные ребристые плиты покрытия ПКЖ размером 1,5*6м; Балки покрытия- сборные железобетонные двутавровые, длиной 12м; Кровля – плоская, рулонная состоит из: -гидроизоляционный слой - наплавляемый рулонный кровельный материал (2 слоя): 1.верхний слой – Унифлекс ЭКП; 2. нижний слой – Унифлекс ЭПП»; - стяжка сборная – плоские асбоцементные листы (2 слоя) (Хпизотилцементный лист ЛПП-3000*1500*10мм) (с обработкой праймером битумным Технониколь №1 с 2-х сторон)– 20мм; - утеплитель- 150мм: 1.верхний слой - плиты минераловатные Техноруф В Экстра 1200х600х50мм (плотность 160-180 кг/м3) – 50мм; 2.нижний слой - плиты минераловатные Техноруф Н Оптима 1200х600х50мм (плотность 100-120кг/м3)- 100мм; - разуклонка- керамзит фр. 5-10мм; -пароизоляционный слой - наплавляемый кровельный материал Унифлекс ЭПП; Водосток-внутренний; На крыше установлены дефлекторы., водосточные воронки; Парапет: - гидроизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал (2 слоя): 1.верхний слой – Унифлекс ЭКП; 2. нижний слой – Унифлекс ЭПП»; -отделка (оштукатуривание)- плоские асбоцементные листы в 1 слой (Хлизотилцементный лист ЛПП-3000*1500*10мм) (с обработкой праймером битумным Технониколь №1). Водосток-внутренний; На крыше установлены дефлекторы (7шт.), водосточные воронки (4шт.); Лестницы – пожарные наружные (эвакуационные) металлические; Здание отапливаемое. Грузоподъемные механизмы-кран- балка ручная Q=3т. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ-105-03 – А. Класс опасности ОПО: «Склад сырьевой (метанола)»- 1 класс. Год предыдущей ЭПБ – сентябрь 2019 г. ООО «УИТК». |
| 3. | Здание производственного цеха № 17/1, литер 307А, 307а1, 307а2 | 1.Назначение объекта экспертизы: Здание предназначено для осуществления производственных процессов. 2.Конструктивное решение: Год постройки-1989г.; Этажность -1-3: - в осях 1-4/А-Г, 4-7/В-Г, 8-13/А-Г- одноэтажное; -в осях 4-7/А-Б - двухэтажное с перекрытием на отм. +4,800; - в осях 14-15/А-Г - трехэтажное; Площадь застройки: 1728,1м²; Строительный объем: 19052,25м³; Здание –прямоугольное в плане с размерами 76,1*18м. Здание разделено на три основных части: - Вспомогательное производственное помещение в осях 1-7А-Г, 36*18м, H=12,3м; - Производственное помещение (отд. получения смолы) в осях 8-13/А-Г 30,6*18м, H=15,9м; - АБК в осях 14-15/А-Г, 9,5*18м, Н=11,1м; Здание каркасное. К зданию примыкают рампы: - железнодорожная шириной 6м, в осях 1-17/Г; - автомобильная шириной 4,5м в осях 1-3/А; Фундаменты: 1.Под колонны- монолитные столбчатые железобетонные стаканного типа; 2. Под кирпичные стены – фундаментные блоки стеновые ФБС 24.6.6; Отметка заложения фундамента -2.300; Колонны-сборные железобетонные сечением 400*400мм; Шаг колонн 6м; Связи- вертикальные стальные в осях 9-11/А, 9-11/Г; Наружные стены: - навесные керамзитобетонные панели ПС 60.12.3; - кирпичные из кирпича М75 на растворе М75, толщиной 640мм, 380мм; Перегородки – кирпичные; Перекрытие- сборные железобетонные ребристые плиты ПКЖ размером 6*3м, опираются на сборные железобетонные балки. Покрытие- сборные железобетонные ребристые плиты размером 6*3м, опираются на сборные железобетонные фермы длиной 18м; Балки перекрытия- сборные железобетонные балки; Балки расположены с шагом 6м и опираются на консоли колонн; Фермы - сборные железобетонные фермы длиной 18м; Фермы опираются на верхнюю часть колонны; Кровля - плоская, рулонная состоит из: - гидроизоляционный слой – рулонный кровельный материал (2 слоя) на битумной мастике; - стяжка цементно-песчаная толщиной 50мм; - утеплитель -граншлак толщиной 150мм; Парапет: -гидроизоляционный слой- рулонный кровельный материал (2 слоя) на битумной мастике; Водосток-внутренний; Лестницы – пожарные наружные (эвакуационные) металлические; Здание отапливаемое. Грузоподъемные механизмы- таль ручная O=0,5т. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ-105-03 – В-II. Класс опасности ОПО: «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов»- 1 класс. Год предыдущей ЭПБ – сентябрь 2019 г. ООО «УИТК». |
| 4. | Здание производственное цеха №19 с сооружением рампы, литер 48, Г | 1.Назначение объекта экспертизы: Здание предназначено для осуществления производственных процессов. 2.Конструктивное решение: Год постройки-1978г.; Этажность -3,4: Площадь застройки: 5126м²; Строительный объем: 104611м³; Здание –прямоугольное в плане с размерами: - в осях 1-17/А-Д, 96*24м, Н=19,8м (3-х этажное); - в осях 18-21/А-Е, 19*30м, Н=19,8м (3-х этажное); - в осях 22-31/А-Д, 54*24м, Н=19,8м (3-х этажное); -в осях 32-37/А-Д, 30,5*24м, Н=25,8м (4-х этажное); Здание каркасное. К зданию примыкает автомобильная рампа. Фундаменты: 1.Под колонны: -сборные железобетонные стаканного типа при весе фундамента до 10т; -монолитные железобетонные стаканного типа при весе фундамента свыше 10т; 2. Под панельные и кирпичные стены –сборные железобетонные фундаментные балки по сер. КЭ-01-23 на отм. +0,300; Колонны: -1, 2 этажи- сборные железобетонные сечением 400*600мм; -3, 4 этажи- сборные железобетонные сечением 400*400мм; Шаг колонн 6м; Связи- вертикальные стальные из равнополочного уголка размерами 120-120*10мм в осях 5-6, 14-15,19-20, 26-27, 34-35; Наружные стены: 1.навесные панели из ячеистого бетона по сер. СТ-0-31, толщиной 250мм; 2.шлакоблочные толщиной 600мм: - в осях 1/А-Д; - в осях 37/А-Д с отм. 0.000 до отм.+2.000; - в осях 20-21/А с отм. 0.000 до отм.+19.600; Перегородки – кирпичные толщиной 120мм, 250мм; Перекрытие: - сборные железобетонные ребристые плиты размером 1,5*6м по сер. ИИ-24; - доборные сборные железобетонные плиты размером 0,75*6м; -монолитные железобетонные (под технологическое оборудование); Покрытие: - сборные железобетонные ребристые плиты размером 1,5*6м по сер. ИИ-20; - доборные сборные железобетонные плиты размером 0,75*6м; -монолитные железобетонные (под технологическое оборудование); Ригели- сборные железобетонные сечением 800*300мм, длиной 6м; Кровля – плоская, рулонная состоит из: 1. В осях 1-17/А-Д, 32-37/А-Д: -гидроизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал (2 слоя): 1.верхний слой – Унифлекс К ЭКП; 2. нижний слой – Унифлекс П ЭПП»; - стяжка сборная – плоские асбоцементные листы (2 слоя) (Хпизотилцементный лист ЛПП-3000*1500*10мм) (с обработкой праймером битумным Технониколь №1 с 2-х сторон)– 20мм; - утеплитель- 150мм: 1.верхний слой - плиты минераловатные Техноруф В Экстра 1200х600х50мм (плотность 160-180 кг/м3) – 50мм; 2.нижний слой - плиты минераловатные Техноруф Н Оптима 1200х600х50мм (плотность 100-120кг/м3)- 100мм; - разуклонка- керамзит фр. 5-10мм- 150мм; -пароизоляционный слой - наплавляемый рулонный кровельный материал Унифлекс ЭПП; Парапет: - гидроизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал (2 слоя): 1.верхний слой – Унифлекс К ЭКП; 2. нижний слой – Унифлекс П ЭПП»; -отделка (оштукатуривание)- плоские азбоцемнтные листы (Хлизотилцементный лист ЛПП-3000*1500*10мм) (с обработкой праймером битумным Технониколь №1) 10мм; Водосток-внутренний; На крыше установлены дефлекторы (30+9), водосточные воронки (16+4). 2. В осях 18-21/А-Е; 22-31/А-Д: -гидроизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал (2 слоя): 1.верхний слой – Унифлекс К ЭКП; 2. нижний слой – Унифлекс П ЭПП»; - стяжка сборная – плоские асбоцементные листы (Хпизотилцементный лист ЛПП-3000*1500*10мм) (с обработкой праймером битумным Технониколь №1 с 2-х сторон), в 2 слоя – 20мм; - утеплитель- 150мм: 1.верхний слой - плиты минераловатные Изба Кровля Верх (1000*600*50) НГ (плотность 160-180 кг/м3) – 50мм; 2.нижний слой - плиты минераловатные КТ Кровля Н-100 (1000*600*100) НГ (плотность 100-120кг/м3)- 100мм; - разуклонка- гравий керамзитовый фр. 20-40мм; -пароизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал Бикрост П ХПП; Парапет: - гидроизоляционный слой – наплавляемый рулонный кровельный материал (2 слоя): 1.верхний слой – Унифлекс К ЭКП; 2. нижний слой – Унифлекс П ЭПП»; -отделка (оштукатуривание)- плоские асбоцементные листы (Хлизотилцементный лист ЛПП-3000*1500*10мм) (с обработкой праймером битумным Технониколь №1) -10мм; Водосток-внутренний; На крыше установлены дефлекторы (11шт.), водосточные воронки (2+8); Лестницы – пожарные наружные (эвакуационные) металлические. Здание отапливаемое. Грузоподъемные механизмы- электрическая таль Q=2т- 1шт.; таль ручная Q=2т-1шт. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ-105-03: - В- Отд. мономеров в осях 1-17/А-Д; - А- Отд. сополимеров в осях 18-21/А-Е; 22-31/А-Д-А. Класс опасности ОПО: «Площадка производства синтетических смол и полимерных материалов»- 1 класс. Год предыдущей ЭПБ – сентябрь 2019 г. ООО «УИТК». |

6.   Состав и содержания работ:

- разработать программу проведения ЭПБ и согласовать с Заказчиком;

- анализ технической документации;

- визуальный и измерительный контроль конструкций зданий и сооружений;

- рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции;

- проверка состояния конструкций (визуальное обследование);

- составление заключений ЭПБ (с регистрацией в органах Ростехнадзора), с прогнозированием возможности, рабочих параметров, условий и срока дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений, рекомендованными мероприятиями, а также периодичности, объемов и методов последующего контроля.

7.   Технические требования при выполнении работ:

Работы по ЭПБ зданий и сооружений и оформление результатов освидетельствования должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420 “Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- другими действующими нормативными документами;

- неукоснительно соблюдать требования нормативных актов ПАО «УХП» о пропускном и внутриобъектовом режиме (инструкция №46), о соблюдении требований охраны труда  (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве») .

- работы по ЭПБ зданий и сооружений в области промышленной безопасности должен выполнять  эксперт 1 категории.

8. Оплата работ:

Оплата работ производится на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ в 2025г., до 20.01.2025г.

Составил: Зам. начальника УКС Ушмотьева Ю.А.______________

Начальник УКС                                                  Лузянин А.С.

24.07.2024г.